DC Voltmessung am Schaller Verstärker V35

| Pin | ECC83 #1 Mikro iii+iv | ECC83 #2 Mikro i+ii | ECC83 #3 zum/vom Hallgerät |  | Pin | ECF80 Phasen- umkehr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – a1 | 140,6V soll 110V | 164,0V Soll 100V | 162,6V Soll 120V |  | 1 - aT | 224V soll 250V |
| 2 – g1 | 0V | 0V | 0,001V |  | 2 – g1 | -0,41V |
| 3 – k1 | 1,13V | 1,20V | 1,37V |  | 3 – g2 | 27,7V soll 60V |
| 4 - f | 4+5 verb. 6,3V~ mit 9 - fm | 4+5 verb. 6,3V~ mit 9 - fm | 4+5 verb. 6,3V~ mit 9 - fm |  | 4 -f | 6,3V~ |
| 5 - f |  |  |  |  | 5 -f |  |
| 6 – a2 | 161,3V soll 110V | 154,3V soll 75V | 167,0V soll 180V |  | 6 – aP | 61,2V soll 90V |
| 7 – g2 | 0V | 0V | 0V |  | 7 – kP | 0,83V |
| 8 –k2 | 0,94V | 1,27V | 1,35V |  | 8 – kT | 102,7V soll 100V |
| 9 - fm |  |  |  |  | 9 – gT | 61,2V |

| Pin | EL34 #1 | EL34 #2 |
| --- | --- | --- |
| 1 – g3 | Verb. Mit 8 - k | Verb. Mit 8 - k |
| 2 – f | 6,3V~ mit 7 - f | 6,3V~ mit 7 - f |
| 3 – a | 410V | 410V |
| 4 – g2 | 406V | 407V |
| 5 – g1 | -35,9V | -31,1V |
| 6 – (frei) |  |  |
| 7 – f |  |  |
| 8 –k Kathodenstrom gem. über 1 Ohm | 93 mA | 55 mA |
| Gittervorspannung Pkt. a und b | Pkt. b just. auf -32,1V soll -32V | Pkt. a just. auf -32,0V soll -32V |